拖拉机牵挂装置的使用与操纵

闫淑侠

131300 吉林省大安市龙沼镇农科站

一、牵引拖挂装置的使用

1、摆式牵引杆

摆式牵引杆只能用于牵引式农具，牵引杆的后端通过牵引销与农具联接，牵引杆可以横向摆动，挂接农具比较方便。工作中牵引杆可以左右摆动，但在拖拉机牵引农具倒退时，必须将两个定位销插入牵引板的孔中，使牵引杆不能摆动。

通过翻转牵引杆可改变牵引点的高度，以达到牵引高度适宜配套农具。

2、拖挂架

拖挂架适用于各种类型挂车，不可与摆式牵引杆同时安装。

二、挂车制动系统的操纵

挂车气刹车系统为“断气”控制系统，要求与其配套的挂车，必须备有全套的“断气”控制刹车装置。对于只备有制动气室和控制器的“给气”控制刹车装置的挂车，必须将“给气”控制系统改装成“断气”控制系统后才可以配套。

1、拖拉机配带挂车运输时，应注意观察气压指示灯，储气筒内的气压不应低于0.45兆帕，否则，应使气压升高到规定值以上再开车。

2、平时储气筒内的平衡气压应不低于0.70兆帕。当发动机停止工作时，如果储气筒内气压迅速下降，表明有漏气现象，应及时检查排除。

3、储气筒安全阀的开启压力为0.75~0.8兆帕，在使用中如发现气压报警器报警应及时进行调整。

4、在使用过程中如果出现拖拉机的储气筒压力正常，而挂车的储气筒压力偏低（表现出不能确保挂车有效制动）时，只应调整刹车阀左面的调整螺钉。

5、在使用过程中如发现储气筒气压总是在0.75~0.8兆帕或更高的范围，说明安全阀不起卸荷作用，应及时清洗或更换安全阀。

6、拖拉机带挂车进行运输作业前，必须对整个机组的制动系统工作状态进行检查，必须保证挂车的制动与拖拉机的制动同步或挂车制动略为提前，不得滞后。必要时可调整刹车阀的调节螺钉来满足上述要求。