
城市园林绿化大树移栽种植技术

耿东灿   062552 河北任丘华北油田公司华达服务处

【摘要】城市园林绿化中，大树栽植有利于迅速见到景观效果，减少人为破坏等优势，所以在园林建设中广泛采用。树木越大成活率越低，移栽费用越高，所以要求移栽过程中要正确掌握大树的移栽技术，加强养护管理工作，提高大树移栽的成活率。

【关键词】 园林绿化 大树 大树移栽

大树一般指胸径15公分以上的乔木，移栽成活的关键是移栽后保持地上与地下树势平衡，即树冠的蒸腾作用与地下根系的吸水之间保持平衡。为达到此目的，采取以下技术：

1. 树木的选择：移植树木选择胸径30公分以下的，此时树木生长旺盛，细胞分化能力较强，超过30公分的，营养制造、输送能力、细胞分化能力较弱，成活率降低。一般做为行道树要选择树干挺直，分枝点较高的；做为景点树种，也可选择较畸形的、有特色的树种做为景观树，或孤植树种。树木不易追求过高，营养输送受限，不易成活。

2. 大树的移植

2.1树木移植季节的选定:最适季节是春秋两季。春季树木未发芽前，营养积聚，秋季树木落叶后，蒸腾作用减弱，营养回缩与根部，这两季移植成活率高。在盐碱土地区种植，适宜秋季栽植，秋季栽植土壤含盐量较低，水分蒸发较小，栽植后土壤封冻，返盐量少，根系没有休眠，愈合快，成活率较春植高。夏季树木已经生长一段时间，枝叶茂盛，水分养分消耗量大，体内代谢快，储藏的养分减弱，所以夏季移植成活率低。

2.2切根：大树移植要带土坨，为保证移植期间根系与地上部水分代谢的平衡，应使所起土坨或土球内包含有大量的吸收根，因此要进行切根处理，在移植前2-3月内，在5-7倍树木胸径的周围，进行断根处理，可促发大量毛细根。如果时间紧迫，不能提前切根处理，就要在移植前3-4天灌水，浇透，以便挖土坨时易成球不散台。

2.3制定移植苗木技术参数：起苗规格：切根做准备的树木按原切根大小起土坨，未准备的按照胸径的7-10倍起土坨。坑穴规格：一般坑径大于土球直径40cm，坑深大于土球高度20cm。遇土质不好时，应加大树坑规格并进行换土。
2.4适地挖坑及坑穴处理：

2.4.1种植地的选择：根据树种的生态习性不同确定合适的种植位置。

2.4.2种植土的处理：挖穴时将表土和中底土分开摊放晾晒，清走土中的石块、砖头等杂质，需换土的备种植土并消毒。可用75%五氯硝基苯4 克、代森锰锌5克与移栽用土拌匀做杀菌处理。将腐熟的圈肥加复合肥，按5:1的土肥比例用土拌匀，施入坑底15公分左右。
2.5苗木移植程序

2.5.1标注苗木原栽植方位：移植前在树干上标定南北方向，使其移植后仍能保持原方位，以满足树木对原有避荫及阳光的需求，尽快适应新的环境。
2.5.2树冠修剪：定干主要因树而异，因需要而定，常青树不需要大的修剪，尽量保留原枝条和主干；落叶树木依据需要定干，一般春秋移植苗木修剪要保留几个主枝，对其短截，截面应光滑平整,大伤口涂敷愈伤涂膜剂，以促进伤口快速愈合，防止伤口腐烂。夏季移栽要保留较多的枝条，轻短截。

2.5.3收扎树冠：主枝用草绳或草片进行包扎，收扎树冠时应由上至下,由内至外,依次向内收紧,大枝扎缚处要垫橡皮等软物,不应挫伤树木。 
2.5.4起苗：以树干为中心，在树胸径7-10倍的半径处开沟,沟宽度20公分，沟垂直下挖1.2米见方的土球，后削圆，表面光滑，利于包裹,遇大根用利铲铲断(或手锯锯断),严禁产生裂根，对根断面可用硫磺粉和生根剂按2:1的比例调成糊状涂抹伤口。土球铲下，放倒苗木再用蒲包包裹，用草绳捆住。 
2.5.5吊装运苗：采用起重机吊装，吊装处，需要用橡皮垫或厚实的垫布软物包裹，不挫伤树皮。树木吊入车箱时，要使树冠向着车尾部，根部土台朝前，树身与车板接触处,垫包装物并作固定，防止损伤。
2.6栽植：大树运到后必须尽快定植。首先将备好的消毒土回填坑内20公分, 将大树轻轻斜吊于定植穴内，种植方位按标记的种植，和原种植方位相同，同时要剪断树冠包裹物，及土球草绳及蒲包，均匀覆土,分层夯实，栽植后，土球上表面基本与地面平齐，或略低2-3公分，打堰。

2.7支撑树干：大树移植后必须进行树体固定，一般采用三柱支架固定法，将树体牢固支撑，以防止风把树冠吹歪。支撑物可确保根系稳固，利于根系生长。一般在1年之后大树根系恢复好可撤除。
3.大树栽植后的养护管理措施：
3.1浇生根粉：浇水之前，先灌生根剂，生根剂可促进根系细胞分裂，诱导形成不定根。可选用生根原粉、萘乙酸和吲哚丁酸等其中一种生根粉即可，可根据药品说明使用。

3.2浇定植水：待生根粉水灌溉后4-5小时，根系充分吸收后，再浇定根水,浇足浇透。二水的浇灌时间要根据天气而定，正常情况下，7-10天二遍水，不宜勤浇，否则易烂根。
3.3喷施杀菌剂：种植后的第二天可喷洒杀菌剂进行预防病菌的伤害。如选用85%代森锰锌1000倍液或75%百菌清500倍液均匀喷雾，达到消毒杀菌的目的。

3.4吊针输液：树木刚栽植后，根系没有完全恢复吸收水分、养分的能力，为保证树体树势平衡，要尽快给树木提供水分与营养，可采取吊瓶输液的方式。方法是：在树干基部15～20cm处打孔，孔径5mm、孔深3～6cm。用专用的输液器将吊针注射液稀释至800～1000倍吊注树干。吊针输液具有见效快、效果好、利用率高，节水节工节药肥等优点，可提高成活率达30%～40%。 
    3.5裹干：为了保持树干湿度，减少树皮水分蒸发，可用浸湿的草绳从树干基部缠绕至主干顶部，绳与绳之间每圈留0.5-1cm的间隙，缠草绳防止树干受到强光直射，减少树体水分蒸发，草绳间留有间隙，不影响树体的呼吸。

3.6喷水：带冠移植的大树，可在树冠顶安装喷淋装置，晴天进行叶面喷雾。缠草绳的树干要将水喷到草绳上湿透，进行保湿，时间早晚各一次，夏季时间一般在早上8：:3以前，下午6:30以后进行，喷水程度以湿润即可。
3.7排水与松土保墒：雨季注意树下不要长期积水，有积水要及时排水。雨后或浇水后待表土略干，及时松土保墒（以不粘锄为宜），树下要经常锄草松土，防止杂草争夺养分，减少水分的蒸发。
3.8病虫害防治：新栽植的苗木要注意新梢容易遭到蚜虫的危害，天气干旱时容易发生，要及时观察喷药，防止新叶受害。
3.9冬季保温：秋后可采用浇冻水、根颈培土、涂白、缠草绳、搭风障等防寒措施。

3.9.1浇冻水：一般以入冬后“日化夜冻”时，浇冻水，水要浇透。
3.9.2涂白：刚入冬时对树干涂白，涂白剂是由生石灰、石硫合剂、盐配成，可防止树干产生冻害，兼有杀虫、杀卵、杀菌的作用。
3.9.3根颈培土：结合浇冻水，在根颈处堆35-45cm厚的土堆，踏实，可防止根颈根系冻伤。

3.9.4缠树干：冬季用草绳缠绕树干，再用农用薄膜套从顶套到根颈部，顶部扎死，塑料薄膜要宽大，四周用棍子支起。
3.9.5搭风障：对于不耐寒的树，在上风口搭设风障，高度要超过树木高。

以上防寒措施可结合实际情况使用，浇冻水、根颈培土、涂白工作可对所有树木进行，缠树干、搭风障根据树木的耐寒性，冬季气温情况及小环境来定，也可单选一项，也可均选用。

参考文献：[1] 丁朝华，武显维 城镇绿化建设与管理 [M]北京：金盾出版社，1998

          [2] 王先德 园林绿化技术读本 [M]北京：化学工业出版社，2004


