基于FLUENT对油气分离器结构进行优化

习扬

摘要：通过FLUENT软件，对我公司现有的油气分离器结构进行动态模拟仿真，分别模拟不同进口速度对分离效率的影响；通过对仿真数据进行分析，即油气分离效率，从而得出进口的最佳速度，使得油气分离器的效率得到提升。

关键词：油气分离器；FLUENT；动态模拟

中图分类号：TH137.5      文献标识码：A     文章编号：

## 0引言

在工业生产社会中，石油工业一直被很多行业高度重视，随着石油的不断枯竭，人类也希望能够更高效的利用石油。油气分离器，在石油开采中有着举足轻重的作用。油气分离器的分离效率是评价分离器性能优越的重要指标之一。[1]。

## 1 油气分离器的结构和基本参数尺寸

本公司所生产的油气分离器是借助离心分离原理，通过油的比重和天然气比重的不同来将二者分离开[2]。下图为该公司生产的油气分离器主要结构，如下图图1所示。

图1 分离器结构示意图

图2 分离器局部放大图

图3 结构基本参数

其中：Dc=20mm

## 2 油气分离器的工作原理

如图2所示，混合物从入口流入，上端为排气口，下端为出油口。 主要是通过离心分离的方法，在分离器高速运转下，由于气体和油液的密度相差很大，混合物中的气体从上端排出，油液从最下端流出。

## 3 基于FLUENT对油气分离器进行模拟

3.1 选取求解器和设置边界条件

选取稳态分析；基于压力求解器；湍流模型：k-e；多相流模型：mixture；选取速度入口：油水速度均为15m/s，其中含气量为10%；压力出口：溢流和底流均通向大气，压力值为101325pa；壁面：静止，无滑移

；选取SIMPLEC 算法。

3.2 基于FLUENT对分离器模拟

重点研究进口速度不同的情况下，油气分离器的效果，以便获得最佳速度，使油气分离器的效率达到最大化。

3.2.1 进口速度为10m/s分离效果

图4 进口速度为10m/s时油液的分布

当速度为10m/s时：

进口流量：0.83535007(kg/s)

出油口流量：0.7317555(kg/s)

分离效率：0.73175550.83535007=87.60%

3.2.2 进口速度为15m/s分离效果

图5 进口速度为10m/s时油液的分布

当速度为15m/s时：

进口流量：1.2530251(kg/s)

出油口流量：1.1127381(kg/s)

分离效率：1.11273811.2530251=88.80%

3.2.3 进口速度为20m/s分离效果

图6 进口速度为20m/s时油液的分布

当速度为20m/s时：

进口流量：1.670937kg/s)

出油口流量：1.5030215(kg/s)

分离效率：1.50302151.670937=89.96%

3.2.4 进口速度为25m/s分离效果

图7 进口速度为25m/s时油液的分布

当速度为25m/s时：

进口流量：2.0886713(kg/s)

出油口流量：1.8920127(kg/s)

分离效率：1.89201272.0886713=90.58%

4 总结

基于以上模拟分析可得以下数据图：

图8 分离效率

通过以上分析可得，随着进口速度的不断增加，油气分离效率也在不断增加，但是由于分离器自身所限，选取进油口速度为20m/s为最佳。

参考文献：

[1] 周华 等，CFD技术在油气分离器改型设计中的应用，[J]；水动力学研究与进展 2004（12）

[2] 张爱艳 等，井下油气分离器分离腔气泡运动轨迹的仿真研究，[J]；山东机械 2005（6）