飞机试飞阶段可靠性评估技术应用研究

徐小芳1 ， 吕宝2

（中国飞行试验研究院，陕西 西安，710089）

摘要：试飞阶段是飞机研制的重要阶段，对其可靠性评估已成为型号试飞不可或缺的一项工作，并在近年来日益受到各方关注和重视。以试飞阶段不断发现和解决问题，从而实现可靠性增长为切入点，探索可靠性增长评估方法，以提高试飞评估结论的科学性和权威性，为早日向部队交付“好用、管用、顶用”的武器装备提供技术支撑。

关键词：飞机；试飞阶段；可靠性增长；可靠性评估；设计定型

试飞阶段是发现飞机设计、制造、工艺和材料等方面的问题并不断改进，且机务维修人员的技术水平持续提高的过程，因此，飞机的可靠性将主要受这两方面因素的影响而逐步增长。

然而，目前试飞阶段可靠性评估采用单侧置信下限法，这种方法考虑了生产方风险，给出了产品的可靠性以多大的可能性不小于统计计算值，但没有回答经过试飞阶段的持续改进，产品在试飞结束时达到的瞬时可靠性水平。

要得到产品的瞬时可靠性，必须考虑试飞阶段的特点，研究适用的评估方法，以提高评估结论的权威性和科学性。

- 可靠性评估假设条件

试飞阶段的可靠性评估是对飞机自身飞行试验产生的可靠性数据，运用统计学数值估计理论和可靠性评估方法，求得可靠性参数的取值估计值的过程。飞机可靠性参数较多，本文选择研究最常用的平均故障间隔时间MTBF的评估方法。

可靠性评估离不开数学模型，而要建立数学模型，必须将纷繁复杂的现实条件进行简化。由于飞机是典型的复杂系统，根据德雷尼克定律，其故障率随着时间的增大而趋于常数。因此，在飞机定型试飞阶段，可合理假设故障时间服从指数分布，因而只要对瞬时故障率评估模型进行详细研究，然后根据故障率与平均故障间隔时间之间的倒数关系，即可获得瞬时MTBF评估值。

为了便于研究，本文提出如下假设：

1）  飞机发生的所有故障相互独立；

2）  飞机是串联系统，发生的故障均会导致飞机故障；

3）  采取改进措施不会引入新故障。

2  可靠性增长模型分析比较

Duane模型AMSAA模型是两种广泛使用的成熟的可靠性模型。Duane模型适用于发现故障即时改进的可靠性增长过程，不能用于延缓改进或含延缓改进，而使产品可靠性突然大幅提高的过程[1] 。该模型未考虑数据的随机特性不是数理统计模型，故不能给出可靠性增长的数理统计结果。AMSAA模型引入了随机过程，给出了Duane模型的概率解释，能够提供依据数理统计的评估结果。该模型不仅适用于研制试验中改进设计、工艺的产品可靠性增长，而且也适用于维修人员技术水平提高、维修工具/设备及其运行状况改善后的可靠性增长[2]。

经综合分析，初步选定AMASAA模型作为飞机试飞阶段可靠性评估基本模型。一方面，该模型符合飞机试飞阶段可靠性数据的随机特性；另一方面，该模型可以计算瞬时可靠性指标，能够满足人们及时掌握飞机当前可靠性水平的需要，且用AMSAA模型进行可靠性估计比Duane模型好[3]。

AMSAA模型的数学表达式如下：

E[N(t)]是随机过程中t的函数，即

EN(t)=λ(t)dt=atb                      （1）

设瞬时故障率为，则

λ(t)=dEN(t)dt=abtb−1                   （2）

瞬时MTBF为，则：

（3）

式中：t—累积试验时间；—t时刻所对应的累积责任故障数；E[N(t)]—N(t)的数学期望；—故障强度函数，又称为瞬时故障率；α—α＞0，为尺度参数；b—b＞0，为形状参数或增长参数。

飞机试飞是按批准的试飞大纲进行的飞行试验，通常在完成规定的试飞科目后结束试验，因此，可认为飞行试验是定时截尾试验。在进行a、b两个参数估计时应考虑样本量大小。一般地，当样本量小于等于20时，参数估计采用无偏估计，否则采用极大似然估计。

参数的极大似然估计：

（4）

参数的无偏估计：

b=N−1i=1NlnTsti                              （5）

式中：N—试验结束时发生的责任故障总数；—总试验时间；ti—第i个责任故障对应的工作时间。

AMSAA模型适用于需进行改进的故障均得到了即时改进，即采用试验—改进—试验故障处理策略下的可靠性增长评估。但需进行增长趋势检验、模型参数估计、拟合优度检验等，接受AMSAA模型时方可使用。

在实际试飞过程中，考虑到技术、经费和进度等因素，故障处理一般采用试验-改进-查找问题-试验策略，即试验中出现的需要改进的故障，一部分在试验阶段内改进，另一部分只记录故障，在试验段内更换故障产品或将其修复到规定的技术状态，试验结束后采取延缓改进。AMSAA模型不适用于该故障处理策略下的可靠性评估，因此，有必要研究试飞阶段可靠性增长评估模型。

3 试飞阶段可靠性增长评估模型

为了便于研究，将试验-改进-查找问题-试验策略，分解为试验—改进—试验策略和试验-查找问题—试验策略，再进行综合后，建立试飞阶段可靠性评估模型。

3.1  试验-查找问题-试验评估模型

试验—查找问题—试验的目的是“暴露”问题，为试验结束后的集中改进提供依据。为此，需进一步细分责任故障中哪些不改进，哪些在试验结束后集中改进。根据GJB/Z77-1995[4]中的定义，由于经费、时间、技术条件限制或其它原因，被确定为不进行改进的系统性故障及所有的残余性故障，称为A类故障；被确定为需要进行改进的系统性故障，称为B类故障。

若试验时间为T，发生的A类和B类故障数分别记为、,则本试验阶段的故障率为：

(6)

式中：—本阶段故障率的估计值；—本阶段A类故障的故障率估计值；—本阶段B类故障的故障率估计值。

MTBF的估计值为：

（7）

在该故障处理策略下，母体未发生变化，由式（6）和式（7）给出的参数估值方法与HB7177-1995[5]推荐的方法一致。试验结束后，对B类故障集中纠正，因此，在下一阶段开

始前，产品的可靠性会产生一个“跳跃”。

要对下一阶段的故障率和MTBF做出预测，需确定每一种B类故障（假设有L种）的改进措施的有效性系数和平均改进有效性系数。本文采用专家打分法确定改进有效性系数。专家打分应考虑的因素有：B类故障原因分析水平、改进措施的特点（比如复杂度）、改进有效性系数的历史经验和相关试验等。为了避免个人主观因素的影响，参加打分的专家应不少于5人，应包括航空设计研究院、制造厂所、试飞及使用方的专家，共同拟定打分标准并分别给出分值，再求其算术平均值得到。按下式计算近似估计值：

（8）

下一阶段开始前的故障率，除了需考虑A类和B类故障率外，还应考虑尚未发生的B类故障的故障强度。其故障率预测模型如下：

（9）

式中：—下一阶段开始时的故障率预测值；—本阶段B类故障首次发生时间的AMSAA模型（若适用）故障率估计值，作为尚未发生的B类故障的瞬时故障强度。

（10）

式中：—本阶段B类故障首次发生时间的AMSAA模型的形状参数的估计值。

3.2  试验-改进-查找问题-试验评估模型

试飞阶段可靠性评估的目的：一是暴露飞机在设计、制造、使用和保障等过程中存在的问题，为设计更改提供依据；二是在技术、进度和经费允许情况下，对能够改进的故障和问题采取即时改进和延缓改进，实现可靠性增长。其增长图见图1。

MTBF

时间t

本阶段

T

下一阶段

图1  试验—改进—查找问题—试验增长图

在本试验阶段内，对能够改进的B 类故障实行即时改进，因此，可用AMSAA模型计算本试验阶段结束时的瞬时故障率和瞬时MTBF，分别用和表示。

在下一阶段开始前，A类故障的故障率仍为常数，能够即时改进的B类故障（记为BC类）在试验过程中已得到了改进，还有部分B类故障在本阶段结束后进行延缓改进（记为BD类，其故障模式假设有P种）。根据以上研究，则可以得出下一阶段开始前的故障率预测模型为：

(T〡BD)          （11）

式中：—BD类故障的故障率；—第种BD类故障的改进有效性系数；—种BD类故障的改进有效性系数平均值；(T〡BD)—BD类故障在时间T内首次发生时间的AMSAA模型（若适用）估计的故障率, 作为尚未发生的BD类故障在试验结束时的故障强度。

下一阶段开始前的MTBF预测值为：

（12）

4  模型应用实例

某型飞机设计定型试飞之前，进行了若干时间的设计鉴定试飞。为了分析方便，记定型试飞开始的时间为0，试飞中发生的责任故障及其发生的相对时间列于表1中，延缓改进故障数据及有效性系数列于表2，试分析评估置信度为80%时飞机的可靠性。

表1  某型飞机定型试飞可靠性数据表      单位：h

| 序号 | 累积试验时间 |  |  | 故障分类 | 序号 | 累积试验时间 |  |  | 故障分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01架 | 02架 | 总时间 |  |  | 01架 | 02架 | 总时间 |  |
| 1 | 0.2＊ | - | 0.2 | A | 26 | 45.0＊ | - | 45.0 | A |
| 2 | 0.2＊ | - | 0.2 | BC1 | 27 | 56.3＊ | - | 56.3 | BD6 |
| 3 | 4.5＊ | - | 4.5 | BD1 | 28 | 56.3＊ | - | 56.3 | BC2 |
| 4 | 5.5＊ | - | 5.5 | BD2 | 29 | 57.1＊ | - | 57.1 | BD3 |
| 5 | 7.0＊ | - | 7.0 | A | 30 | 57.1＊ | - | 57.1 | BC3 |
| 6 | 10.1＊ | - | 10.1 | A | 31 | 59.6＊ | - | 59.6 | A |
| 7 | 13.7＊ | - | 13.7 | A | 32 | 59.6＊ | - | 59.6 | BC2 |
| 8 | 15.2＊ | - | 15.2 | BD1 | 33 | 67.8＊ | - | 67.8 | BD4 |
| 9 | 17.0＊ | - | 17.0 | BD3 | 34 | 67.8＊ | - | 67.8 | BC1 |
| 10 | 18.8＊ | - | 18.8 | A | 35 | 67.8＊ | - | 67.8 | BC4 |
| 11 | 21.2＊ | - | 21.2 | A | 36 | 0.6 | 0.2＊ | 70.8 | A |
| 12 | 21.2＊ | - | 21.2 | BD4 | 37 | 73.3＊ | 0.7 | 74.0 | BD7 |
| 13 | 21.2＊ | - | 21.2 | BC1 | 38 | 3.3 | 0.7＊ | 74.0 | BC5 |
| 14 | 21.2＊ | - | 21.2 | BC2 | 39 | 75.7＊ | 0.7 | 76.4 | BD5 |
| 15 | 29.2＊ | - | 29.2 | A | 40 | 77.7＊ | 0.7 | 78.4 | BD7 |
| 16 | 29.2＊ | - | 29.2 | BD5 | 41 | 80.1 | 0.7＊ | 80.8 | BD5 |
| 17 | 30.4＊ | - | 30.4 | A | 42 | 80.1 | 0.7＊ | 80.8 | BC6 |
| 18 | 31.6＊ | - | 31.6 | A | 43 | 92.9＊ | 4.0 | 96.9 | BD8 |
| 19 | 32.9＊ | - | 32.9 | A | 44 | 92.9＊ | 4.0 | 96.9 | BC7 |
| 20 | 32.9＊ | - | 32.9 | BD2 | 45 | 97.5 | 4.0＊ | 101.5 | A |
| 21 | 33.6＊ | - | 33.6 | A | 46 | 97.5 | 4.0＊ | 101.5 | BC5 |
| 22 | 38.7＊ | - | 38.7 | BD2 | 47 | 98.2 | 7.7＊ | 105.9 | BD4 |
| 23 | 38.7＊ | - | 38.7 | A | 48 | 98.2 | 11.1＊ | 109.3 | A |
| 24 | 42.6＊ | - | 42.6 | A | 结束 | 98.2 | 1.8 | 110.0 | — |
| 25 | 45.0＊ | - | 45.0 | A | 注：右上角星号表示发生的故障对应的飞机 |  |  |  |  |

表2  BD类故障有关数据及改进有效性系数

| BD故障编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号的故障次数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 编号首故障时间（h） | 4.5 | 5.5 | 17.0 | 21.2 | 29.2 | 56.3 | 74.0 | 96.9 |
| di | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |

在试飞过程中，对能够进行即时改进的故障均采取了改进措施，即对表1中的BC类故障采取了纠正措施，则符合AMSAA模型的应用条件。下面按AMSAA模型进行分析评估。步骤如下：

1）  进行增长趋势检验

-1.530

给定80%的置信度,，查表为1.28，显然，表明该型飞机的可靠性以显著性水平0.20有明显的增长趋势。

2）  进行模型参数估计

按式（4）可得：=0.797，    =1.131

3）  进行拟合优度检验

计算可得：0.056,取显著性水平=0.10，查表:=0.173

由于,表明以显著性水平0.10不拒绝AMSAA模型。

- 计算瞬时MTBF的点估计值

经计算可得：

λ(T)=abTb−1=0.348， =0.173，  =0.155,

MTBF(T)=1λ(T)=2.874h，i=18(1−di)NiT=0.051，   d=i=18di8=0.650

对BD类故障首次发生时间进行趋势检验、参数估计、拟合优度检验等，结果表明：BD类故障首次发生时间以显著性水平0.10接受AMSAA模型，则有(T〡BD)=0.027

=0.348-0.155+0.051+0.027=0.271

=3.69h

该型飞机可靠性评估结果及分析如下：

1）  采用目前的评估方法，试飞结束时给出的MTBF单侧置信下限（置信度为80%）评估值为2.01 h；采用AMSAA模型，试飞结束时的瞬时MTBF点估计值为2.87h。二者相比较，表明目前的评估方法偏于保守，没有考虑试飞期间因采取改进措施而引起可靠性增长的情况；

2）试飞阶段的飞行试验是含延缓改进的试验。当对8种不同的BD类故障实施延缓改进后，飞机的MTBF预计将从2.87h“跳跃”到3.69h，预计飞机的可靠性将增长28.6%。

5  结束语

本文提出了考虑故障处理策略的试飞阶段可靠性增长评估模型，并以某型飞机定型试飞阶段的数据为例，对本文提出的评估模型进行了验证。结果表明：利用本文提出的模型对飞机的可靠性进行评估，能更好地接近飞机实际的可靠性水平，能较好地满足工程上的需要。

参考文献

[1]  龚庆祥.航空装备可靠性系统工程与管理概述[Z].国防科技工业可靠性工程技术研究中心，2004

[2]  杜振华. 研制阶段产品可靠性综合评估技术研究[D]，北京航空航天大学博士学位论文，2003

[3]  龚庆祥主编.型号可靠性工程手册[M].北京，国防工业出版社，2007

[4]  GJB/Z77-1995. 可靠性增长管理手册[S] .北京：国防科学技术工业委员会

[5]  HB7177-1995. 军用飞机可靠性维修性外场验证[S].北京：中国航空工业总公司

作者：徐小芳（1965-）女，陕西富平，工程硕士，研究员，主要从事飞机“五性”评估