降低油井躺井率的主要对策与措施

李新平 陈敏

(胜利油田孤岛采油厂 山东 东营 257231)

摘要：我们管理区管理着注聚驱、热采驱等多种开发方式的油井。本文重点分析了稠油冷采、稠油热采的油井，受油层物性、井下状况、采油管理等因素的影响，造成油井出砂、腐蚀、偏磨，泵漏的躺井原因。从本单位生产实际出发，提出控制躺井、延长油井生产周期的建议。

关键词：油井  躺井  优化  措施

一、现状

躺井率是衡量油田开发管理水平的重要指标，近年来，我们区面临着注聚单元产量大幅度波动，新井欠产较多，热采单元能量快速降低，作业力量、注汽能力的不足，提水保钻等的严重干扰情况下，躺井率一直在5%左右，躺井规律呈现出冬季高、夏季低、注聚驱的躺井高于热采驱的特点。

二、躺井原因分析

我们在作业过程中全面跟踪，查找单井躺井原因。油井出砂、泵的问题、杆管问题是躺井的主要原因，约占总躺井数的90%。

（一）油井出砂对躺井的影响分析

引起出砂的原因大体可分为三类：油层易出砂、防砂失效、生产过程中停井，三者之间是相联系的，有时是三种因素相互作用的结果。易出砂油层须采取高强度防砂措施，这种油层防砂也容易失效；生产过程中停井不一定引起出砂躺井，但对防砂失效井来说，停井更易导致出砂躺井。另一方面，对防砂生产井来说，防砂都有一个防砂周期，随着时间的延长防砂效果都会逐渐变差。

尤其是注聚井，注聚见效后防砂难度加大，从中二北注聚一直到东区注聚都发现这个问题，注聚前滤砂管防砂能正常生产，但注聚后滤砂管防砂失效，要提高这部分井的防砂周期必须提高防砂强度。

（二）泵的问题对躺井的影响

1、泵固定凡尓漏

泵的质量现场检测手段有限，一般下井前进行清水验泵，但这种检测只能保证下井时不漏，能否有较长的免修期现场不好检测。所以，泵漏引起的躺井主要与使用环境及工具质量有关，在保证工具质量的前提下，从现场看，易出砂井及易腐蚀井也会缩短油油泵的使用寿命，特别是高含水、含聚合物、高矿化度的情况下，损坏加剧。

2、活塞脱影响分析

活塞脱扣躺井包括游动凡尔脱、活塞上压帽脱、下游动凡尔脱等，活塞脱扣主要与活塞质量有关，基材是45号碳素钢，综合性能好，但硬度不高，抗腐蚀性差。

（三）管杆因素的影响

管杆因素包括管杆断、管杆脱、油管漏，这类因素主要与管杆超役及管杆质量、油井偏磨有关。

1、管杆超役及管杆质量对躺井的影响分析

杆管断主要发生在旧抽油杆、旧油管，主要是由于杆管超役使用引起的，其磨损从外表很容易发现，但内部损伤不容易发现。为降低作业成本，作业过程中更换杆管时一般选择修复抽油杆、油管，这类油管一般都超役使用，存在躺井的隐患。

2、油井偏磨对躺井的影响分析

引起管理区杆脱和油管漏主要原因是偏磨。偏磨不仅导致油管漏，也使抽油杆不同不程度的受损。而油井参数不合理、井斜、偏磨严重井段未采取防偏磨措施是造成偏磨的主要原因。

三、对策措施

（一）强化油藏技术管理

注聚驱实施分期分类治理，在注聚初期前置调剖阶段，根据单井动静态差异实施差异调整策略，促使段塞有效形成；在二元主体段塞阶段，实施优化采液强度，优化注聚段塞，在局部井网不完善的区域，优化部署零散井，完善井网，调整注采结构，实现注聚区注入、采出以及各井组动态的注采平衡。

稠油热采驱实施“三优化、两转移”优化技术，优化转周时机、优化注汽参数、优化配套措施；低效聚驱稠油转热采开发，单井吞吐向多井有序吞吐转移的开发方式，提高吞吐效果。

（二）强化工程技术管理

1、加强作业方案优化设计。以油井最低能耗为设计准则，提高油井系统效率。本着优化方案设计工程与地质结合、优化设计结果与作业监督和现场相结合，优化设计结果由主管领导审核的原则，2015年管理区的维护井优化率达到了100%，泵深上提22m，泵径升级10口，在注聚见聚的形势下，管理区的工况合格率依然保持在72%以上，检泵周期保持在830天以上。

2、优化杆管柱设计，充分利用优化设计方法，合理设计选用扶正器、内衬管类型、数量、位置，最大程度的减少偏磨的影响。针对部分抽油井，合理配置加重杆，提高杆柱和管柱的适应性及抗弯能力，避免杆管之间碰磨。

3、强化防砂工艺措施，根据油井出砂程度制定单井防砂措施，充分利用化学固砂、复合防砂合高效防砂管等新技术，减少油井出砂，改善井下设备的工作条件。

4、合理优化油井生产参数。为充分发挥油井的生产潜力，使地层供液能力与抽油设备排液能力的相匹配。针对供液差、泵效较低、动液面深的井，在不影响产量、提高泵效的前提下进行参数优化，使机采参数更加合理。参数优化58口，间开6口，抽油机井平均冲次由5.91次降至目前的5.0次。

5、精细掺水管理，掺水精细化管理是降低原油粘度，提高油井管理水平的方法之一，我们优化掺水量和温度，避免了稠油井因掺水效果差引起的管线堵塞、油井躺井等现象。

（三）强化作业过程管理

1、精细单井方案论证，实施方案优化。作业前对施工井史、生产资料进行充分论证，避免无效作业；作业过程中通过作业监督做好现场描述，有的放矢地对现场出现的问题进行配套治理；作业后做好开井准备，优化生产参数，加密资料录取，及时查找隐患，保证开井成功。

2、强化作业监督。管理区依托作业监督平台，及时了解作业方提出的问题与建议，在作业过程中对作业方案不断修正，有效提高了方案符合率，达到减少无效措施井，延长检泵周期的目的。

3、强化躺井、作业不成功井分析。依托采油每月“作业质量分析会”平台，管理区每月对作业不成功井、措施无效井认真分析，总结经验采取针对性措施。每月召开由注采站技术员、作业监督员、单元负责人、主任师及主管领导参加的作业质量分析会，由分队技术员及单元负责人说明方案的制定过程，由作业监督说明作业过程中发现的问题，最后对不成功或无效的原因作一个初步的判定。

4、加大管杆更新力度。管杆断脱除与其使用环境（腐蚀、偏磨）有关外，其主要原因与超役使用有关。为防止油井生产过程中因管杆问题引起躺井，我们在作业过程中有意识地加大管杆更新力度，有效减少管杆老化对免修期的影响。2015年抽油杆更新率将达到9%，油管更新率将达到12%，管杆断脱漏失问题引起的躺井比往年降低20%。

（四）强化生产过程管理

我们从“控躺井、促上产”入手，精细油水井日常管理，严格落实一井一策制度。出砂井实施“避停、抢开、慢抽、缓放”，稠油井实施“三期四段管理”，采取油井加药、热洗、井筒升温等辅助工作，延长油井生产周期。

四、躺井控制工作取得的效果

通过控躺井工作的开展,2015躺井率为4.0%，下降了1%，躺井得到了有效地控制。