微生物反应器处理含镍废水的研究

庞秀芬1   段若依2  梁民博1  田萍1

(1.西安理工大学应用化学系，西安 710054  2.天津大学环境学院，天津 300350）

摘  要 从受污环境中分离筛选出对Ni2+有去除活性的产朊假丝酵母菌y188。采用响应曲面法对游离细胞去除废水中Ni2+的条件进行优化。在35℃，pH 7.0，130 r/min振荡培养25 min的条件下，y188细胞对模拟废水中Ni2+的去除率达到98.49%。以y188为菌种、废弃煤渣颗粒为载体组建固定化细胞生物反应器。该反应器在15～45℃、pH 2～8的条件下均保持良好的除Ni2+活性，对Ni2+浓度为10 mg/L的模拟废水可连续处理8批，Ni2+的去除率保持在91% 以上，对Ni2+浓度为13.74 mg/L的实际废水连续处理6批，Ni2+的去除率保持在93% 以上。出水Ni2+浓度均<1.0 mg/L，达到国家电镀污染物排放标准。显微观察结合解吸实验表明，y188细胞在30 min内对废水中Ni2+的去除主要是吸附除Ni2+。

关键词  产朊假丝酵母菌；废弃煤渣；固定化细胞；微生物反应器

中图分类号 X52    文献标识码 A       文章编号

Study on Removing Nickel fromWastewater by Immobilized Microbial Reactor

Pang Xiufen 1, Duan Ruoyi2, Liang Minbo1, Tian Ping1

- Department of Applied Chemistry, Xi'an University of Technology , Xi'an 710054, china;

2. Department of Environment, Tianjin University, Tianjin 300350 , china )

Abstract  Candida utilis y188 which had removal activity was separated from polluted environment .Response

Surface methodology (RSM) was used to optimize the removal conditions of Ni2+. they were pH 7.0, temperature

35℃, reaction time 25 min, rotate speed 130 r/min. The removal rate of Ni2+ by y188 was 98.49%. Using y188

as strains, The microbial immobilized reactor was created for abandoned coal cinder as carrier. Under the condition

of temperature 15～45℃ and pH 2～8,The reactor had good removal activity of Ni2+.The microbial reactor treated simulated wastewater containing 10 mg/L Ni2+ 8 groups. The removal rate of Ni2+ was above 91%. It treated actual wastewater containing 13.74 mg/L Ni2+ 6 groups . The removal rate of Ni2+ was remained above 93%. The concentration of Ni2+ was lower than 1.0 mg/L, and achieved the national electroplating pollutants emission standards. Microscopic observation and desorption experiment showed that removal of Ni2+ from wastewater by y188 was biosorption mainly within 30 min.

Key words  Candida utilis; Abandoned coal cinder; Immobilized cells; microbial reactor

现代工业的发展产生大量高浓度的含Ni2+废水，污染环境，危害人体健康[1]，已引起人们的广泛关注。常规的化学处理方法成本高、选择性低、能耗大，并可能产生二次污染[2]。而传统的活性污泥生物处理工艺中，微生物易流失，回收、重复利用较为困难[3]。固定化细胞技术应用于废水的处理，具有处理效率高、稳定性强、细胞密度大、产泥量少及固液分离效果好等优点，近年来成为国内外研究的热点[4]。

本研究以选育的一株高活性除Ni2+产朊假丝酵母菌y188为优良菌种，以废弃煤渣颗粒为载体，组建下流式底部曝气固定化细胞生物反应器，提高了微生物适宜环境的能力，缩短了废水的处理周期，可实现连续化处理。拟为进一步开发处理实际工业含镍废水的反应器提供可参考的方法。

1 材料与方法

1.1 培养基

液体培养基（%）：酵母膏0.5，蛋白胨1.0，葡萄糖2.0，自来水配制，自然pH。

1.2 菌种

所用菌种是从西安市某电镀厂的排水沟污泥中分离筛选，经鉴定为产朊假丝酵母菌（Candida utilis），编号为y188。

1.3 模拟废水

用去离子水将Ni(NO3)2配制成Ni2+浓度为10 mg/L的溶液，pH为7.0。

1.4 实际废水

采自西安沣京工业园某电镀厂排放的含Ni2+废水。测得Ni2+浓度为13.74 mg/L，pH 为4.0。

1.5 实验方法

1.5.1 y188菌种增殖培养

将斜面保藏的y188菌种一支接种至100 mL液体培养基中，于30℃、130 r/min振荡培养24 h后，吸取20 mL菌悬液于100 mL新鲜液体培养基中震荡培养24 h，离心收集菌体，备用。

1.5.2 溶液中Ni2+浓度的测定

曝气头

煤渣颗粒

进水口

曝气管

承托层

出水口

Ni2+浓度的测定采用火焰原子吸收光谱法[5]。测定条件：镍空心阴极灯，分析线波长：232 nm，灯电流2.0 mA，燃气流量2300 mL/min，燃烧器高度5 mm，燃烧器位置-1.0 mm。

1.6 固定化细胞生物反应器的组建

反应器主体部分为玻璃圆柱体，直径ф=70mm，总高度660mm，总体积2.5L。先将少量洗净的鹅卵石装于反应器底部做承托层（约10cm），然后将燃烧过的废弃煤渣洗净、烘干、粉碎、过筛（粒径2-3mm），填充到反应器中，组建下流式底部曝气生物反应器[6]。经测定，反应器的有效高度为420mm，有效体积为1.6L，如图1所示。

图1 底部曝气微生物反应器示意图

Fig .2  Model of bioreactor with aeration from bottom

将收集的y188菌体用500mL液体培养基稀释后加入到反应器中，在一定条件下培养4周，使其在载体上附着固定。

2 结果与讨论

2.1 y188游离细胞除Ni2+的条件优化

在单因素条件实验的基础上，选取pH（A）、温度（B）、时间（C）和转速（D）作为优化因子，以Ni2+的去除率为响应值，利用Box- Behnken Design（BBD）软件进行设计分析及结果优化。实验因素及水平见表1，实验设计与结果见表2。

表1 实验因素水平表

Table.1 Experimental factors and levels

| 因素 编码 |  | 水平 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -1 | 0 | +1 |
| pH 温度/ ℃ 时间/ min 转速/ ( r/min) | A B C D | 6 15 15 100 | 7 25 25 140 | 8 35 35 180 |

表2 实验设计与结果

Table.2 Experimental design and result

| 实验号 | A | B | C | D | 去除率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 - 1 +1 0 0 -1 0 +1 0 +1 0 0 +1 0 +1 -1 0 0 0 0 +1 | 0 +1 0 +1 +1 -1 0 0 -1 0 +1 0 -1 -1 0 0 +1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 +1 0 | 0 0 +1 0 +1 -1 +1 -1 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 -1 0 +1 0 -1 -1 | -1 0 -1 +1 0 0 +1 -1 +1 +1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 +1 0 0 0 +1 0 0 -1 -1 0 0 | 85.4 93.8 92.8 95.8 96.0 91.5 91.5 91.3 91.2 85.7 98.4 95.4 89.8 84.4 95.6 92.4 94.2 96.0 91.9 95.5 92.1 95.0 94.6 93.0 92.4 92.0 84.4 95.4 98.2 |

回归方程的方差分析和参数估计及显著性分析的主要结果见表3及表4。

表3 回归方程的方差分析

Table.3 Variance analysis of regression equation

| 表4 二次回归模模型参数 方差来源 | 总偏差平方和 | 自由度 | 平均偏差平方和 | F | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型 误差 总和 一次项 二次项 交互项 失拟项 纯误差 总误差 | 384.9 26.95 411.85 270.54 88.20 26.16 19.66 7.29 26.95 | 14 14 28 4 4 6 10 4 14 | 27.49 1.93 67.64 22.05 4.36 1.97 1.82 1.93 | 14.28 35.14 11.46 2.27 1.08 | <0.0001 <0.0001 0.0002 0.0973 0.5139 |

Table.4 Parameters of quadratic regression model

| 模型 | 非标准化系数 | t | 显著性检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常数项 A B C D A*A B*A B*B C*A C*B C*C D*A D*B D*C D*D | -52.83 14.22 2.58 -0.46 0.80 -0.77 -0.08 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00069 -0.0024 | -1.33 1.70 3.80 -0.73 4.52 -1.41 -1.12 -3.17 0.00 0.83 1.49 0.68 -3.32 -0.40 -6.75 | 0.2045 0.1103 0.0019 0.4772 0.0005 0.1792 0.2827 0.0068 1.0000 0.4211 0.1577 0.5047 0.0050 0.6978 <0.0001 |

二次回归模型的F值来源于回归误差及误差的平均偏差平方和的比值，F值越大越好，P< 0.05证明考察的因子具有统计学意义。由表3可以看出，F值为14.28，P<0.0001，大于在0.01水平上的F值；失拟项的F值为1.08，小于在0.05水平上的F值，说明该模型拟合效果较好。一次项、二次项和交互项的F值均大于0.01水平上的F值，说明各个因素和各因素之间的交互作用都对去除率有显著的影响。

由表4可知，各因素影响程度从大到小的依次顺序为转速、温度、pH、时间。Ni2+去除率回归方程为：t = -52.83 +14.22A + 2.58B - 0.46C + 0.80D - 0.77A2 -0.080BA - 0.020B2 + 0.010CB + 0.010C2 + 0.010DA - 0.010DB -0.00069DC - 0.0024D2.

由方程的显著性分析得F1=14.28，相应概率值P <0.0001，失拟性检验分析得F2=1.08，相应的P值为0.5193，决定系数R2=0.9346。由方程的的显著性检验可知，该方程的模型达到极其显著；失拟性分析表明，回归模型与实测值能较好的拟和。各因素的交互影响见图2、图3、和图4。

图3 pH和转速对Ni2+去除率影响的响应曲面图

Fig. 3 Response surface for the pH and rotative velocity

on removal rate of Ni2+

去除率/%

图2 pH和温度对Ni2+去除率影响的响应曲面图

Fig. 2 Response surface for the effect of pH and

temperature on removal rate of Ni2+

去除率/%

图4 温度和转速对Ni2+去除率影响的响应曲面图

Fig. 4 Response surface for the temperature and rotate velocity

on removal rate of Ni2+

去除率/%

- 由图2可以看出，时间和转速处于中心点时，随着温度和pH的不断升高，去除率也随之增大。当温度高于35℃时，去除率开始下降。由图3可知，在一定pH范围内，随着转速的升高去除率增大。由图4结合图2、图3，通过计算可得游离y188细胞去除Ni2+的最优

- 条件为： 反应时间25 min，pH为7.0，转速为130 r/min、温度为35℃，Ni2+的去除率达到98.49%。由此可见，y188是除Ni2+的优良菌种。

2.2 固定化细胞生物反应器的除Ni2+特性

以y188为菌种，以废弃煤渣颗粒为载体，按照1.7的方法组建固定化细胞生物反应器，考察其对含Ni2+废水的处理能力。

2.2.1 温度对固定化细胞生物反应器除Ni2+的影响

将反应器置恒温箱中保温1h后，将相同温度的模拟废水加入反应器中恒温曝气处理15min，测定出水上清液的Ni2+浓度。生物反应器对不同温度的模拟废水的处理结果见表5。

表5 温度对固定化细胞生物反应器除Ni2+的影响

Table.5 Effect of the temprature on immobilized microbial bioreactor for removal of Ni2+

| 温度/℃ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水Ni2*浓度/(mg/L) 去除率/% | 0.788 92.12 | 0.527 94.73 | 0.179 98.21 | 0.044 99.56 | 0.027 99.73 | 0.332 96.68 | 0.541 94.59 |

由图5可以看出，该生物反应器适宜温度的范围较广，在15～45℃范围内，对模拟废水中Ni2+的去除率均保持在92%以上，出水Ni2+浓度<1.0 mg/L。因此，可选择在自然温度条件下进行废水的处理。

2.2.2  pH对固定化细胞生物反应器除Ni2+的影响

自然温度条件下，分别将不同pH的模拟废水加入反应器中曝气处理15min，测定出水上清液的Ni2+浓度。结果见表6。

表6 pH对固定化细胞生物反应器除Ni2+的影响

Table.6 Effect of pH on immobilized microbial bioreactor for removal of Ni2+

| pH | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水Ni2*浓度/(mg/L) 去除率/% | 0.611 93.89 | 0.497 95.03 | 0.462 95.38 | 0.210 97.90 | 0.090 99.10 | 0.070 99.30 | 0.190 98.10 |

可见，该生物反应器对pH的适应能力较强，在pH 2～8的范围内，对Ni2+的去除率均保持在93%以上，出水Ni2+浓度<1.0 mg/L。这一特点应用于pH变化幅度较大的实际工业废水的处理占有很重要的优势。

2.3 固定化细胞生物反应器对模拟废水的处理

在自然条件下（pH 6～7，28℃），将500 mL模拟废水加入反应器中进行曝气处理，每隔15 min取样测定上清液中的Ni2+浓度，30min后放空反应器，重新加入500 mL模拟废水重复上述操作。

表7生物反应器对模拟废水的处理

Table.7 Treatment of simulative wastewater by microbial bioreactor

| 批次 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间/ min 出水Ni2*浓度/(mg/L) 去除率/% | 15 0.068 99.32 | 30 0.037 99.63 | 15 0.076 99.24 | 30 0.046 99.54 | 15 0.086 99.14 | 30 0.057 99.43 | 15 0.140 98.60 | 30 0.109 98.91 | 15 0.255 97.45 | 30 0.233 97.67 |
| 批次 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 时间/ min 出水Ni2*浓度/(mg/L) 去除率/% | 15 0.477 95.23. | 30 0.414 95.86 | 15 0.615 93.85 | 30 0.620 93.80 | 15 0.898 91.02 | 30 0.866 91.34 | 15 1.188 88.12 | 30 1.144 88.56 | 15 1.553 84.47 | 30 1.532 84.68 |

反应器连续处理8批废水，每批运行15 min后，出水中残留的Ni2+浓度已达到标准（<1.0mg/L），Ni2+去除率保持在91%以上。与游离细胞相比，固定化细胞生物反应器具有处理周期短、稳定性好、可连续操作等优势。

2.4 固定化细胞生物反应器对实际废水的处理

实际废水是从西安沣京工业园某电镀厂采集的含Ni2+电镀废水，测得Ni2+浓度为13.74 mg/L，pH为4.0。用组建的生物反应器连续处理7批实际废水，每批进水体积300mL，处理时间15 min。每批处理结束后测定出水Ni2+浓度。实验结果见表8.

表8 生物反应器对实际废水的处理

Table.8 Treatment of practical wastewater by microbial bioreactor

| 批数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水pH | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5～5.0 |
| 出水Ni2*浓度 /（mg/L） | 0.36 | 0.44 | 0.50 | 0.71 | 0.89 | 0.92 | 3.66 |
| 去除率/% | 97.37 | 96.79 | 96.36 | 94.83 | 93.52 | 93.30 | 73.36 |

实验表明，组建的生物反应器应用于含Ni2+工业废水的处理不仅效率高，而且具有一定的缓冲性能。连续处理6批实际废水后，Ni2+的去除率仍然保持在93%以上，出水Ni2+浓度<1.0 mg/L，符合国家电镀污染物排放标准中的排放浓度[7]。

2.5 y188细胞除Ni2+机理分析

图5和图6分别为y188细胞处理含Ni2+废水前后的显微照片。可见，与处理前的细胞相比，处理废水后的细胞表面粗糙，细胞间粘结、凝聚，透光度差。可以推断细胞表面附着了大量的Ni2+。为了验证这一推断，对处理废水后的细胞进行解吸实验。离心收集处理模拟废水（Ni2+浓度为10 mg/L）后的 y188细胞，用去离子水洗涤，离心收集细胞，加入一定体积的0.1 mol/L的醋酸解吸液，振荡解吸30 min，离心收集解吸液。经测定，解吸液中Ni2+浓度为9.40mg/L。由此可见，废水中所去除的Ni2+有94%以上被吸附在细胞表面。分析认为，y188细胞在30 min内对废水中Ni2+的去除主要是吸附除Ni2+。

- 图5 吸附Ni2+前y188的显微照片                  图6  吸附Ni2+后y188的显微照片

Fig 5  Micrographs of y188 before adsorption of Ni2+    Fig 6  Micrographs of y188 after adsorption of Ni2+

注：放大倍数：×1200

3 结论

3.1 采用响应曲面法对分离得到的产朊假丝酵母y188游离细胞除Ni2+条件进行优化，在最适条件下，游离细胞对废水中Ni2+的去除率达到98.49%，表明y188是一株优良菌种。

3.2 以y188为菌种，以废弃煤渣颗粒为载体组建下流式底部曝气固定化细胞生物反应器。与游离细胞相比，该反应器对温度及pH的适应能力强，处理效率高。在15～45℃、pH 2～8的范围内，对Ni2+浓度为10 mg/L的模拟废水处理15min后，出水Ni2+浓度<1.0 mg/L。

3.3 y188固定化细胞生物反应器应用于实际含Ni2+废水的处理得到理想效果。对Ni2+浓度为13.74 mg/L、pH 4.0的电镀废水连续处理6批后，Ni2+的去除率保持在93%以上，出水Ni2+浓度<1.0 mg/L，达到国家电镀污染物排放标准中的排放浓度。

3.4 显微观察结合解析实验表明，y188细胞在30 min内对废水中Ni2+的去除主要是吸附除Ni2+。

参考文献

[1] 戴文灿, 周发庭. 电镀含镍废水治理技术研究现状及展望[J]. 工业水处理, 2015, 35 (7): 14-17

[2] 肖隆庚. 含镍电镀废水处理技术研究概述[J]. 广东化工, 2016, 43 (3): 93-94.

[3] 汤岳琴, 林军, 王建华. 生物吸附研究进展[J]. 四川环境, 2001, 20 (2):  12-17.

[4]  张亚群, 陶伟, 王成元. 微生物固定化技术与水污染控制[J]. 2012, 28 (5): 46-48

[5] 姚俊, 陈上, 肖卓炳, 等. 火焰原子吸收光谱法测定电解锰电解液中铁钴镍[J]. 理化检验, 2000, 36 (11): 502-503

[6] 徐亚明, 蒋彬. 曝气生物滤池的原理及工艺[J]. 工业水处理, 2002, 22 (6): 1-2

[7] 中华人民共和国国家标准.《电镀污染物排放标准》GB21900-2008.