识别三端稳压器管脚序号的技巧

浅淡三端稳压器管脚序号的技巧

买努娃.贾尼木汗

我台中波广播发射机低压小盒均采用的是三端稳压器掌握识别三端稳压器管脚序号的技巧，对于维修人员来说十分重要。

在78xx、79xx系列三端稳压器中最常应用的是TO-220和TO-202两种封装。这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如图1所示。图中标注方法可以理解为按照引脚电位从高到低的顺序。这样理解标注便于记忆。引脚①为最高电位，引脚③为最低电位，引脚②居中。从图1中可以看出，不论输入是正压还是负压，引脚②均为输出端。对于78xx正压系列，输入是最高电位，即是①脚，地端为最低电位，即是③脚。对于79xx负压系列，输入为最低电位，即是③脚，而地端为最高电位，即是①脚，如附图所示。

此外，注意散热片总是和最低电位的第③脚相连。即在78xx系列中，散热片和地相连接。而在79xx系列中，散热片却和输入端相连接。三端稳压器典型应用电路如图2所示。

节传中心8114台