浅析水利水电工程建设征地中的土地开发整理

郑明珂、王诗景2

（1国际小水电中心  浙江杭州，310012，2中国电建集团华东勘测设计研究院  浙江杭州，310014）

摘要：土地开发整理作为扩大的耕地面积，提高土地综合生产能力的重要手段，在水利水电工程建设中开展可以有效的增加移民的安置容量，提高土地综合生产能力，提高移民收入，维护社会稳定。文章介绍了在水利水电工程中进行土地开发整理的主要模式，并对若干工程实例做了简要的介绍。

关键词：水利水电工程  建设征地  土地开发整理

- 1引言

土地开发整理，是指对农村宜农未利用土地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量的行为。根据土地开发整理内容的不同，土地开发整理可分为三种类型：土地整理、土地复垦、土地开发。其中，（1）土地整理是指在一定区域内，根据土地利用总体规划与土地整理专项规划，对田、水、路、林、村等实行综合整治，调整土地关系，改善土地利用机构和生产生活条件，增加可利用土地面积和有效耕地面积，提高土地利用率和产出率的活动；（2）土地复垦是指对生产建设过程中因挖损、塌陷、压占等造成破坏而废弃的土地，采取一定措施，使其恢复到可利用的状况；（3）土地开发是指对未利用过但具有利用潜力和开发价值的土地，采取工程或其他措施，对荒山、荒地、荒水和荒滩等改造为可供利用的土地。

随着2011年中央一号文件的公布，中央将在未来10年在水利行业投入翻番，水利行业将迎来快速发展时期。水利水电项目的大规模建设必然导致移民数量的急速增加。如何妥善的安置移民不仅是工程项目成败的关键，更关系到发展和稳定的大局。传统的农业安置受到耕地面积日益萎缩，人多地少的矛盾日益突出的制约，且随着中央政府加大对农业的补贴，土地的权属调整越来越困难。在水利水电工程建设征地中开展土地开发整理将可从空间上拓宽移民安置渠道，增加移民的安置容量，提高土地综合生产能力，因此，开展调整土地安置、开垦荒地安置、整理土地安置、防护土地安置成为进行移民安置的必然趋势。

- 2我国水利水电工程建设征地中开展土地开发整理的必要性

- 2.1有利于增加耕地面积，提高移民安置环境容量

人口多、耕地资源相对不足是中国的基本国情，要保证足够的粮食生产需要，必须在一定时期内保证全国耕地总量的动态平衡。随着水电项目建设步伐的进一步加快，淹没或占用耕地的数量也将增大，从实现土地资源可持续利用的要求出发，必须将土地开发整理作为补充耕地的重要途径，实现“耕地总量动态平衡”。

为了减少工程建设对土地占用的损失，在移民安置区，特别是后靠的安置区进行土地开发整理，大力发展平沟造田，开发未利用土地，则可大大增加有效耕地面积。另一方面，通过土地开发整理还可以大大提高耕地的质量，保证耕地生产力的动态平衡，通过改造中低产田、治理捞洼地，实行集约经营，提高土地产出率，增加土地的人口承载力，提高移民安置环境容量。

2.2有利于减轻企业负担、促进企业的发展

以往的大部分水电项目建设对被破坏的土地一般只考虑给予其占有人或承包人经济赔偿，或者由国家征用土地并安排项目区农民群众的生产、生活，这些都纳入投资企业的建设成本中。在水电工程建设过程中应尽量减少永久性征地，对于能恢复利用的占地（如堆渣场、料场及施工辅助系统等）可采取临时征用办法，工程建设结束后，这部分临时征地对于水电站运行来说已经丧失其功能并无实际用处。如投资企业能及时对临时征用和国家征用的土地开展复垦，则土地经复垦后，遵照“谁复垦，谁受益”的原则企业享有使用权，可用作种植、养殖、绿化等。另外，按照2011年新修订《土地复垦条例》三十二条之规定“土地复垦义务人在规定的期限内将生产建设活动损毁的耕地、林地、牧草地等农用地复垦恢复原状的，依照国家有关税收法律法规的规定退还已经缴纳的耕地占用税。”因而企业既能减少征地补偿费的支付、减轻其经济负担，又能促进企业自身的发展。

2.3有利于扩大综合生产能力，增加移民收入，维护社会稳定

从我国各地实践来看，土地开发整理产生了良好的辐射效应。在水利水电工程移民中进行土地开发整理，可以促进农业由粗放经营向集约经营的转变，实现土地从播种、种耕、施肥、灌排到收割各个环节相配套，普及机械化，使粮食产量、产值都有显著提高，效益提高后，增加移民收入。另一方面，耕作条件的改善和土地产出的提高不仅增加了移民的收入，也使得部分农业劳动力解放出来，从事农副业生产和向二、三产业，甚至向城市转移，有利于移民收入水平的恢复和社会稳定的维护。

3水利水电工程建设征地中土地开发整理的主要模式

3.1土地复垦模式

由于水利水电工程的项目的特殊性，可以进行土地复垦的区域主要是工程建设征地中的临时用地区域，如：施工营地、堆渣场、料场及施工辅助系统等。参照“宜农则农、宜林则林、宜渔则渔、宜建则建”的原则且将复垦的土地优先考虑用于农业的原则，并根据水电建设项目多数建在较为偏远农村的特点，其土地复垦项目应首先考虑复垦为耕地用于农业，尽可能减少耕地数量的下降，切实保护农民的利益，对于无条件恢复成耕地的，可考虑恢复成林地、经济果林等。对于复垦为耕地的土地，主要工作是在新复垦的农田上砌坎、筑沟、平整、深耕，为下一年的耕种打下基础；对于复垦为林地的土地，主要工作是整地、覆土、植苗以及苗木的浇水、除草等。

对于土地复垦的土料来源可以分为2种情况：（1）项目建设期各场地剥离的且与沙石分开堆放于渣场的表土，以及料场剥离、临时堆放的表土，如这部分剥离表土的质量能满足土地复垦的要求，则在建设期的渣场、料场结束且丧失其功能后，土地复垦的土料来源可立即从上述两部分获取，这样可以减少因从其它地方取土料而造成新的水土流失。（2）对于施工过程中表土剥离未能及时分开堆放，或者表土质量不符合复垦要求的，可以考虑在电站蓄水前采取客土复垦的方式。即在水库淹没线下取土用作复垦，土源在库区淹没线下的耕地内选取，其土质土量一般都能满足要求，覆土后可用生物化学措施培肥土力。

3.2工程防护模式

工程防护模式主要是通过工程措施对一些易受或已受自然灾害的土地进行防护和复垦的模式。主要工程措施包括垫高防护工程、修建防洪堤防护工程等，工程对象主要是该地区处于常年行洪线以下的土地（如滩涂等）和遭受过泥石流的灾毁地。通过垫高防护和防护堤工程防护，可以直接有效地增加耕地面积，妥善安置移民。根据具体对象确定工程防护标准，一般按5年一遇（20%）的防洪标准和20年一遇（5%）的防泥石流标准进行。这种模式的主要优点是工程防护区域面积大，可直接增加耕地面积，容易解决生产用水水源，地形坡度相对较小，施工条件较好；缺点是工程量较大，需要移民专项资金支持。

3.3开发未利用地模式

开发未利用地模式是指通过工程措施（如爆破工程、客土工程）开发砾石地和荒草地。这里未利用地主要是指难以利用的一些砾石地和荒草地。由于资源限制的原因，河谷地带大部分条件较好的未利用土地均被开发完毕，剩下大部分为难以开发的土地，如砾石地和荒草地，这些区域地表均覆盖有大量块石，需进行爆破移石工程和客土工程（客土土源来自淹没区）。这种模式的主要优点是可直接增加耕地面积，缺点是工程量较大，且在西部高山峡谷地区可供开发未利用地很有限。

3.4土地平整模式

土地平整模式是指对坡度在10~25º的坡耕地进行旱改水、坡改梯等工程措施，提高耕地利用效率，增加耕地产量，进而间接增加耕地面积，然后通过土地调整的模式安置移民。土地平整模式的对象是10~25º的坡耕地，主要工程有旱（地）改水（田）工程、坡改梯工程、防护林工程和土地平整工程。坡改梯工程，主要是沿等高线修筑阶梯式梯地，按照地形变化，大弯就势，小弯取直，修建旱作梯地、果木梯地、牧草梯地、经济作物梯地4种梯地形式，梯埂以土石埂为主。梯埂外侧以灌草护坡，内侧平整土地，清除碎石块，针对石坑，采取以碎石垫底，铺上秸秆及绿肥，加盖有机肥料，表层补填部分客土，增强梯地保水保土能力。土地平整工程主要是对洼地底坡度小于8º耕地和乱石缝地，根据土层厚度，在不破坏土层下主要基岩面的前提下，平整土地。局部低洼地段以秸秆、绿肥、有机肥垫底，表层盖土，总体整理成格状高效旱地，将东西向长边的地块整理成南北向长边的地块，洼地边缘设计扇形旱地。移民安置区农田整理在移民安置区的耕作区进行地块合并、农田平整、兴修水利、调整道路等，并结合基本农田建设进行整理。

3.5土地权属调整模式

结合移民安置规划和村镇规划，形成以村镇宅基地建设为中心内容，结合退宅还田，填实“空心村”，改善移民安置区生活基础设施的建设用地整理。结合搬迁企业的迁建规划，将大量以原来的自然村落为依托，零散分布的乡村企业向小城镇或工业园区集中，并将原址复垦。通过整理可使乡村企业用地规模压缩，基础设施投资减少，便于统一进行环境治理。

对于移民安置区农业地块的调整包括插花地和破碎地的调整。插花地是指两个或两个以上单位的土地权属界线互相穿插，割裂而形成的面积不集中、外形不规整的土地，其导致生产经营很不方便，权属界线过长，大量边角地降低了土地利用率。破碎地主要是指由农田基础设施或道路建设所引起的边角地等。通过地块调整使一些畸零、散碎的耕地合并成大块形状规整的耕地，达到规模化耕作的目的。

3.6农技改良模式

农技改良模式是指通过生物改良措施对工程区域内的土壤质地、土壤理化性质、土壤肥力和耕作条件进行改善，从而达到土地产出率的提高，间接增加耕地面积。农技改良模式的对象是中低田土。由于受土壤和水源的限制，大部分水利水电工程建设征地区土地的利用大多都属于粗放型，主要种植粮食作物，采用广种薄收“一年一季”的种植模式，极大地浪费了土地资源。农技改良工程模式是通过对大片区的土地进行开发整治，包括土壤改造、新修水利设施等工程，提高土地质量来间接增加土地面积，实行“以改促调”的模式，调整部分耕地给移民进行种植。主要的生物工程措施为深耕拣石，创造深厚绵软的活土层；增施有机肥料，提高土壤肥力；轮作倒茬，用养结合；秸秆还田，增加土壤有机质；增施复合肥和微肥，提高土壤肥力。主要的水利工程措施为新修引水主干渠，确保工程区水源；工程区域修建蓄水池，保水蓄水，以及配套田间渠系。

4水利水电工程建设征地中土地开发整理实例介绍

隆林各族自治县位于广西西北部，该县总面积3543km2，总人口35.4万，其中少数民族人口占到了85%以上，是广西28个国家贫困县之一，境内建设有天生桥一、二级水电站等大型水电站，淹没区涉及5个乡镇、32个行政村、206个村民小组，共30101人。2008年该县利用国家专项资金投入启动石宝地土地开发项目，建设工期为2年。项目实施后，通过对未利用地的平整及整理原来的低产旱田旱地，达到净增耕地面积330.01hm2，新增耕地率为61.49%，按照移民安置规划目标按人均耕地0.094hm2进行配置，共可安置移民数3511人，若是在全县范围内进行推广，则可安置移民的数量更为可观。

泸定县位于川西高山地区，属典型的高山峡谷地貌，区内河流上下落差大，水能资源丰富。根据最新审定调整的大渡河22个梯级开发方案，泸定县境内自下而上梯级开发共有大岗山电站、硬梁包电站和泸定电站3个梯级电站。电站的建设，一方面将会给当地带来巨大的财政收入，另一方面由于水库蓄水导致大量土地被淹和待以安置的移民，对当地的资源和社会产生双重压力。根据《泸定县耕地后备资源调查评价报告》，在未利用土地中，泸定县有耕地后备土地资源1091.78hm2，其中可开垦的草地642.71hm2，可开垦的滩涂295.4hm2，其它可开垦的未利用土地153.7hm2，耕地后备资源较多，开发潜力较大。此外，15~25°坡耕地面积3114.2hm2，其中宜耕地827.1hm2；大于25°的耕地面积1228.7hm2，其中宜农耕地22.5hm2，通过改田改土，提高耕地产量和产值的潜力大。根据任杰初步的调查结果，仅在田坝乡、杵坝乡和威德乡进行土地开发整理，就将新增耕地面积188.9hm2，按照移民安置规划目标按人均耕地0.067hm2进行配置，共可安置移民数2834人。

三峡工程的石板溪料场位于湖北省宜昌市夷陵区三斗坪镇，原为三峡大坝围堰建设的取料场，随着三峡大坝主体工程的竣工，石板溪料场已丧失其功能，为了增加三峡坝区移民的人均耕地面积，宜昌市夷陵区国土资源局与湖北省土地整理中心联合启动了该料场土地复垦项目。近3年来组织坝库区复垦土地及改造中低产田186.7hm2，改良土地120余hm2，使2000多名移民又重新收获了土地。在空间上拓宽了移民安置的渠道，对二三产业和自谋职业安置的部分坝区移民进行二次外迁农业安置，取得了较好的效果。

大渡河沙坪二级水电站位于四川省乐山市境内，距峨边彝族自治县城约7km，是大渡河22个规划梯级中第20个梯级沙坪梯级的第二级，电站装机容量348MW。水电站建设征地影响涉及乐山市峨边县和金口河区的7个乡（镇）13个行政村33个村民小组，涉及搬迁人口53户171人。沙坪二级水电站项目枢纽工程建设区征地总面积为110.47hm2，其中永久占地28.59hm2，临时用地82.08hm2。项目规划通过土地平整、坡改梯工程、灌溉排水工程、防护工程、土壤改良与培肥措施等，复垦恢复农用地72.58hm2，其中耕园地27.28hm2，恢复林地45.3hm2，占总占地面积的65.7%。若按工程建设征地影响最大的柏香村一组人均耕地面积0.13hm2计算，共可安置210人，可满足本电站所有移民的耕园地需求。

5结语

土地开发整理作为扩大的耕地面积，提高土地综合生产能力的重要手段，在水利水电工程建设中开展可以有效的增加移民的安置容量，提高土地综合生产能力，增加移民收入，维护社会稳定。但仍面临许多问题，如综合效益较差、施工难度大等，还需要在实际工作中进一步深化研究。

【参考文献】

[1]  任杰, 王力, 罗杰. 大型水电工程胁迫下川西高山地区土地整理模式——以甘孜州泸定县为例 [J]. 资源开发与市场, 2008, 24(2): 130- 132

[2]  晏国顺, 唐恒. 浅谈我国水电建设项目土地复垦工作 [J]. 贵州水力发电, 2009(2): 28- 30

[3]  任杰, 王力, 罗杰. 工程移民中的土地开发整理实证研究———以四川省石棉县为例 [J]. 中国农学通报, 2007, 23(7): 539- 542

[4]  董捷, 张安录. 南方丘陵地区的土地整理———以广西上思县为例 [J]. 中国土地科学, 2004, 18(2) :53- 55

[5]  贺斐, 江海斌. 库区移民安居乐业——隆林县石宝地土地开发整理项目典型调查与评价报告 [J]. 南方国土资源, 2008(8): 23- 25

[6]  杨庆媛, 田永中. 西南丘陵山地区农村居民点土地整理模式———以重庆渝北区为例 [J]. 地理研究, 2004, 23(4): 469- 470.

作者简介：郑明珂（1986-），女，湖南长沙，工程师，主要从事水利水电工程规划设计工作。