- 电脑科学技术在抄表中的作用

李大伟   辽宁省盘锦市辽河油田振兴公用事业公司

实现住宅的电表、管道煤气表和自来水表用户自动抄表、自动计费，这成为新型智能小区的必备条件，小区智能抄表系统产生至今，已有近10年的时间，逐步走向成熟。此系统节省时间、人力、物力，提高了工作效率，降低物业管理成本，准确及时地将住户所使用的水、电、气等数据显示出来，为实现小区科学、系统的物业管理提供了有效的解决方法。

系统的整体结构及工作原理

系统的组成系统分为：现场采集器、服务器（区域管理器）、通信控制器、管理器中心四层次结构。最常见的远程自动抄表系统是采用分线制集中抄表方式，即由采集器定时顺序采集来自多路分线连接的水、电、气表信号并进行数据处理、存储，各采集器之间采用总线制连接，最后传送到计算机终端处理。该系统特点是各户表通过分户线连接至采集器位置。系统结构如图1所示。现场采集仪器：完成对现场表具输出数据的采集，一般一个采集器可以对多个基表进行采集。但是目前支持一个采集器对几种不同种类的基表同时进行采集的产品不是很多。服务器（区域管理器）：以多机通信方式采集数据，然后进行处理、存储，并通过通信总线与总控制室的系统管理中心的计算机相连。一个服务器可以连接几十个数据采集器（视系统通信方式定）。通信控制器：连接服务器与管理中心的计算机对信号进行协议转换[1]。管理中心：管理中心由多媒体计算机和系统管理软件组成。安装在物业管理处或专门的物业收费大厅。系统的功能实时抄表功能：查询某一栋楼当月各表的数码及总费用。修改各户各表底数和修改户主的姓名。费用计算功能：查询上月费率，输入本月费率。查询管理网络中任一用户的表数和各月用量及应缴的费用；报表打印功能：报表打印，按月、按季打印出某单元、某用户的用量及费用，打印各用户月用量及应缴费用的通知单。数据管理功能：用户用量等数据的初始化、统计、查询、报表等。在已经创建的数据库文件上增加新用户的各表数据。系统管理功能：系统管理软件可以根据用户的需要进行编制，以满足不同用户的需要。自动校时功能：系统在抄表时能自动校准系统时间。断线检测功能：当信号线或通讯线断线时，系统反映该状态。燃气报警功能：采集燃气报警信号，在总控中心电脑上显示报警房号。报警截断功能：燃气报警时自动关闭阀门，有异常情况时也可由电脑远程打开或关闭阀门。断电数据保护功能：系统或设备掉电时，数据将长期保存。此系统的设计就是智能小区的基础设计，它完成了对家庭所用水计量表、电计量表、煤气计量表的采集数据、处理数据及控制过程。系统采用RS-485总线、MT8880，能对无人看管的各表进行读数，并将数据传送给中央控制系统。整个系统包括传感器应用设计、单片机设计、数字开关选通、多机通信、串行口通信等电路设计及相应的管理软件的设计。可以借助internet技术，将管理中心的计算机与电力、水、煤气或其他代收费部门的网络相连接实现网上抄收。

系统软件的结构

目前软件结构设计模式主要有两大类：一类是传统的Client／Server(客户端／服务器)模式。它采用Intranet技术，适用于局域网环境可连接用户数有限，当用户数量增多时，性能会明显下降，客户端都要安装。第二类是正在不断发展的Browser／Server(浏览器／服务器)模式，它采用Internet／Intranet技术，适用于广域网环境，支持更多的客户，可根据访问量动态配置Web服务器、应用服务器，以保证系统性能。客户端只需要标准的Internet浏览器。由于运行该系统的物理平台的复杂性，例如不同设备的操作系统、数据库服务器等都具有相异性，各种专业网络都有各自不同的网络架构和实现方式，因此必须选择能够较好支持跨平台开发的运行环境进行设计。此外，考虑到使用该系统的人员具有广泛性，依据不同的权限随时可以查看该系统的详细情况，若仍完全采用传统的固定C/S模式，就必须严格对每个客户端进行参数设置，这显然是不可取的。系统的软件设计采用以Web技术为基础，以浏览器／服务器即B/S为体系结构的方案。B/S模式与传统的C/S模式相比，优点在于：主要工作是服务器端程序的开发。服务器主要负责开发、维护网上的内容与资源，负责信息的收集、存储、发布，不存在客户端程序的开发和维护。客户端直接利用现有的局域网或Internet连接，不需要特殊设置和安装，使用标准的Internet浏览器，直接访问专用Web服务器页面，就可观看监测和分析电能质量的实时数据，并能查询所需历史数据[2]。

结论

随着计算机应用技术在生活中的普及，智能传感器技术、控制技术、通信技术的发展完善，远程抄表的产生标志着智能住宅小区已经出现在我们的现实生活中，但这只是一小部分，未来，计算机应用技术必将取代人力为信息化、智能化的生活提供便捷的服务。新一代计算机技术、信息科学、传感器与工控技术的产生发展与现有技术的普及，智能小区的功能将进一步完善，小区的社会化、信息化、互动性将进一步提高。住户内部的控制、安防系统更加完善。住户与小区物业管理部门、公共事业部门的信息交流更加方便。远程抄表的产生与使用，势必能够更加省时、快速、便捷地为业主服务，实现科学、系统的物业管理。