- 频振式杀虫灯对生态农业生产的应用

张文军    甘肃省高台县植保植检站

1频振式杀虫灯的杀虫原理

1.1利用虫的趋光性杀虫

绝大部分害虫属于夜间活动的，并且有较强的趋光特性，利用昆虫的这种趋光特性，将频振式杀虫灯的光波设在特定范围内，从而达到诱杀害虫的目的。

1.2利用虫的趋色性杀虫

将灯壳和配件都做成黄色，大多害虫对黄色又有趋性，这样使喜欢黄色的害虫大量扑向杀虫灯，而对喜欢绿色的益虫减少扑灯的概率，大大提高了杀虫灯诱杀害虫保护天敌的能力。

2频振式杀虫灯的防虫特点

2.1杀虫灯杀虫绿色环保

灯光诱杀害虫不会对环境造成污染,保证生产的产品绿色安全。

2.2诱杀力强，杀虫谱广，能有效地保护益虫

据介绍，杀虫灯能广泛诱杀农、林、蔬菜、烟草、园林、果园、城镇绿化等害虫120多种［1］，而且专杀成虫，降低落卵率达70%左右，可有效地降低下代或下年虫口密度基数。由于频振灯诱杀的光谱引诱对象主要是鳞翅目昆虫，而益虫多为非鳞翅目，杀虫灯的光波对部分天敌只有很小的杀伤作用,诱杀益虫的概率很低。

2.3防治效果好，成本低

据调查，杀虫灯的防治效果与对照相比高53%，且少进行化学防治二三次，少使用农药1500～2250mL/hm2。新式频振式杀虫灯有自动开灯，灯管电耗只有15W,每天照射按10h计算，每天的电费只有0.1元左右，非常经济。

2.4连片架设防效更好

根据调查，连片架设防治要比零星悬挂的灯或没有挂灯的地方防效高50%。因此，充分利用现在土地集中流转和公司加农户的形式，频振式杀虫灯集中连片架设防治效果更好。

3频振式杀虫灯的使用方法

3.1材料的选用

杀虫灯选用频振式杀虫灯。悬挂灯可用长2.5m以上木杆或水泥杆，合理布局，挖坑埋好架灯布线，一定要采用高空架线的方法，绝不随意地拉线或用沿地面布线的方法，电源处设置电源开关一个。

3.2频振式杀虫灯布局

一般采用棋盘状布局。在实际安装过程中，棋盘状分布较为普遍，但以分布合理、便于维护和维修为原则。

3.3杀虫灯的架设要求

大面积连片架设，矮秆作物要求灯间距为200～250m，高秆作物可以适当缩短。架设高度可根据不同作物的高度而定，一般要求必须将灯底部距作物顶部的距离控制在80～100cm，根据作物的生长高度要随时调整灯的高度。

3.4杀虫灯的架设方法

首先将2根短木杆呈直角三角形绑在长直杆上，根据要求高度和灯间距栽好直杆，按要求高度将灯挂在直角三脚架前端绑牢，接通电源，将开关安装在便于操作的地方（有光控开关的杀虫灯不用另装开关）。

3.5杀虫灯的使用方法

架设时间要求从每年4月初到9月底。对于不带有光控开头的杀虫灯，每天的开灯时间在天黑后打开，早晨天亮后关闭。

4使用杀虫灯的注意事项

频振式杀虫灯作为一种特殊光源，不能用于照明，使用时要注意安全，架设杀虫灯后要挂有明显的防触电标识，开灯情况下严禁触摸灯外电网，严防触电事故的发生。定期清理电网上面的死虫和杂物以及储虫袋子里面的死虫。